Allegato 4 – Descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali delle attrezzature

CUP B47D17000310007

CIG Z6526F5BE2

La Ditta partecipante all’offerta dovrà compilare la tabella seguente, nel caso in cui i prodotti proposti differiscano da quelli proposti dall’appaltante dovrà indicare le specifiche di differenze (es. dimensioni, connessioni e ogni altro elemento qualitativo o quantitativo solo se differente).

| Richiesta come da Capitolato | Caratteristiche proposte dalla ditta se diverse dalle richieste |
| --- | --- |
| 2. Specifiche della soluzione |  |
| - Macchina CNC desktop di tipo pantografo da tavolo |  |
| Q.ta Descrizione |  |
| 4 Pantografo CNC fornito con tutti i componenti necessari per il funzionamento come seguenti specifiche: |  |
| Dimensioni generali minime (X, Y, Z) 570 x 730 x 510 mm |  |
| Spazio di lavoro minime (X, Y, Z) 420 x 600 x 140 mm |  |
| Superficie di serraggio (X, Y): 432 x 680 mm |  |
| connessione al computer tramite USB o interfaccia parallela |  |
| Motori passo-passo |  |
| Realizzato con profili in alluminio |  |
| Il portautensile standard |  |
| Sistema di bloccaggio del pezzo integrato per lamiera fino a 15 mm |  |
| Elementi di collegamento in acciaio inossidabile o alluminio(parti verniciate a polvere o anodizzate) |  |
| Piano cave a T in alluminio |  |
| N° 1 Cabina di contenimento in alluminio con accesso laterale per lavorazioni in sicurezza |  |
| Q.ta Descrizione |  |
| 1 Pantografo CNC fornito con tutti i componenti necessari per il funzionamento come seguenti specifiche: |  |
| Dimensioni generali minime (X, Y, Z) 450 x 550 x 510 mm |  |
| Spazio di lavoro minime (X, Y, Z) 300 x 420 x 140 mm |  |
| Superficie di serraggio (X, Y): 312 x 500 mm |  |
| connessione al computer tramite USB o interfaccia parallela |  |
| Motori passo-passo |  |
| Realizzato con profili in alluminio |  |
| Il portautensile standard |  |
| Sistema di bloccaggio del pezzo integrato per lamiera fino a 15 mm |  |
| Elementi di collegamento in acciaio inossidabile o alluminio(parti verniciate a polvere o anodizzate) |  |
| Piano cave a T in alluminio |  |
| Q.ta Descrizione |  |
| 2 Elettromandrini ad alta prestazione con velocità variabile da remoto con software avente le seguenti caratteristiche minime: |  |
| Potenza: 1050 W |  |
| Velocità a vuoto: 10.000 - 25.000 U / min |  |
| 12 Coni ISO |  |
| Completi di 12 pinze elastiche con vari diametri (n°4x3.175[mm] n°4x4[mm] n°4x6[mm]) |  |
| Q.ta Descrizione |  |
| 2 Cambio Utensili automatico con magazzino di supporto a 6 postazioni |  |
| Q.ta Descrizione |  |
| 2 Dispositivo quarto asse avente le seguenti caratteristiche minime |  |
| Altezza del mandrino: 30 millimetri |  |
| Altezza fuori tutto: 50 millimetri |  |
| Larghezza 40 millimetri (senza albero) |  |
| Scocca in alluminio |  |
| Organi di trasmissione in acciaio inox |  |
| Montaggio orizzontale o verticale |  |
| Fissaggio con viti |  |
| completo di: |  |
| 2 contropunte per il fissaggio dell’albero in lavorazione |  |
| 2 schede di gestione e implementazione software se necessario |  |
| Q.ta Descrizione |  |
| 3 Elettromandrini a velocità costante avente le seguenti caratteristiche: |  |
| Potenza: 1000 W |  |
| Velocità del Rotary: 4.000 - 25.000 rpm |  |
| Blocco manuale del mandrino per il cambio utensile |  |
| Elevata capacità della forza di fresatura grazie ai cuscinetti a doppio mandrino (sigillati) |  |
| Completi di 9 pinze elastiche con dado con vari diametri (n°3x3.175[mm] n°3x4[mm] n°3x6[mm]) |  |
| Q.ta Descrizione |  |
| 3 Morse di precisione in acciaio. Completamente angolare. Dimensione della ganascia non inferiore a 45[mm] e capacità di bloccaggio non inferiore a 35[mm]. Completa di blocchi di scorrimento e viti di fissaggio. |  |
| Q.ta Descrizione |  |
| 3 Clamping Set per bloccaggio pezzo con non meno di 40 pezzi |  |
| Q.ta Descrizione |  |
| 4 Tastatore per la definizione della lunghezza utensili con scocca in alluminio, completi cavi per il cablaggio alla CNC/PC e software dedicato se necessario |  |
| Q.ta Descrizione |  |
| 1 Kit Utensili da taglio per asportazione di truciolo per lavorazione su metalli, legno e acrilico composto di non meno di 30 pz |  |
| B. Macchina CNC desktop di tipo pantografo da tavolo con tecnologia additiva stampa 3D |  |
| Q.ta Descrizione |  |
| 1 Pantografo CNC Stampante 3D fornito con tutti i componenti necessari per il funzionamento come seguenti specifiche: |  |
| Dimensioni generali minime (X, Y, Z) 450 x 550 x 510 mm |  |
| Spazio di lavoro minime (X, Y, Z) 300 x 420 x 140 mm |  |
| Superficie di serraggio (X, Y): 312 x 500 mm |  |
| connessione al computer tramite USB o interfaccia parallela |  |
| Motori passo-passo |  |
| Realizzato con profili in alluminio |  |
| Il portautensile standard |  |
| Sistema di bloccaggio del pezzo integrato per lamiera fino a 15 mm |  |
| Elementi di collegamento in acciaio inossidabile o alluminio (parti verniciate a polvere o anodizzate) |  |
| Piano riscaldato |  |
| Dimensioni: 213 mm x 213 mm |  |
| Area di stampa: 210 x 210 mm |  |
| Cavo di alimentazione |  |
| Completa di n° 1 bobina di ABS |  |
| Q.ta Descrizione |  |
| 1 Testa Estrusore 3D avente le seguenti caratteristiche minime |  |
| Possibile diametro del filamento: 1,75 mm |  |
| Il materiale del filamento può essere qualsiasi materiale con una temperatura di lavorazione tra 150 e 265 gradi Celsius |  |
| Diametro ugello 0,4 mm |  |
| Raffreddamento attivo |  |
| Rilascio rapido per cambio filamenti |  |
| Collare di montaggio da 43 mm |  |
| Cartuccia di riscaldamento da 40 watt |  |
| Dimensioni: L 80 mm x L 55 mm x H 110 mm |  |
| C. Macchina CNC desktop di tipo pantografo da tavolo con tecnologia laser |  |
| Q.ta Descrizione |  |
| 1 Pantografo CNC per Incisione Laser 3W di classe 4 fornito con tutti i componenti necessari per il funzionamento come seguenti specifiche: |  |
| Dimensioni generali minime (X, Y, Z) 450 x 550 x 510 mm |  |
| Spazio di lavoro minime (X, Y, Z) 300 x 420 x 140 mm |  |
| Superficie di serraggio (X, Y): 312 x 500 mm |  |
| connessione al computer tramite USB o interfaccia parallela |  |
| Motori passo-passo |  |
| Realizzato con profili in alluminio |  |
| Il portautensile standard |  |
| Sistema di bloccaggio del pezzo integrato per lamiera fino a 15 mm |  |
| Elementi di collegamento in acciaio inossidabile o alluminio (parti verniciate a polvere o anodizzate) |  |
| N° 1 Cabina di contenimento in alluminio con accesso laterale per lavorazioni in sicurezza |  |
| Q.ta Descrizione |  |
| 1 Testa Laser 3W classe 4 avente le seguenti caratteristiche minime: |  |
| Tipo di diodo: diodo LED |  |
| Lunghezza d'onda: 445 nm (luce blu) |  |
| Massima resa: 3.0W |  |
| Gamma di prestazioni: 0.8 - 3.0W |  |
| Spazio di taglio: ca. 0,1 millimetri |  |
| Altezza: 83 mm |  |
| Diametro: 55 mm |  |
| Collo di serraggio: 43mm |  |
| Lunghezza del tubo: ca. 1m / 3 piedi |  |
| completa di: |  |
| 1x unità di controllo, fissato in modo permanente |  |
| 1x Occhiali di protezione |  |
| D. Software |  |
| Q.ta Descrizione |  |
| 6 Software proprietario di gestione della macchina con relative licenze hardware o software compatibile con tutti i sistemi operativi Windows sia a 32 che a 64 Bit |  |